客流预测功能建议

针对台州S1线客流管理系统目前所呈现的功能，提出一些优化的建议，提升系统对客流的预测能力、细化客流分布预测、融入天气及特殊事件因素，并实现长期趋势预测。

- 客流数据管理功能：

- 数据获取与更新：现有系统的该功能针对客流数据设计为人工导入历史数据。系统应与轨道交通系统实时客流数据深度集成，实现实时客流数据的自动获取和更新；

- 1.1生产数据能否接入互联网

- 1.2 生产系统接口开发是否具备商务条件

- 为满足特定情况下快速补充或更新历史数据的需求，系统应保留并优化手动导入数据的功能，支持按需导入符合预定义格式的客流数据文件。

- 客流分析功能：

- 周末与工作日、节假日客流对比：对比分析工作日与周末（或节假日）的客流量差异，以图表的形式直观展现，了解不同日期类型下的客流特征；

- 分时段客流：当前系统需新增分时段的客流分析功能，精确识别不同时间段（精确至小时）的客流情况，特别是大客流进出站的具体时段以及大客流车站的进出站高峰时段。应提供直观的可视化工具，如时段客流曲线图、车站热力图（按小时段展示）、高峰时段对比图，以便了解客流的时间分布特征；

- 线路客流总览：整个客流分析页面目前针对各类数据分析均需选定特定车站，应新增展示整条线路的客流总览信息，综合呈现整条线路的关键客流指标，包括但不限于总客流量、平均客流量、客流量变化趋势，同时，还应加入分时段客流分析，以及利用客流流向图或OD矩阵等，展现整条线路的客流分布、流动方向及强度等综合性客流分析概况；

- 断面客流量：断面客流量分析不仅应关注某两个特定车站之间的客流情况，需具备自动识别全天中最大断面客流的能力。系统应能够找出全天中客流量最大的断面，包括其发生的具体区间、方向（上行/下行）以及具体的人数；

- 票种分析：全面分析各类票种的使用数量与占比情况，提供直观的图表展示票种使用的规律、趋势变化及乘客偏好；

- 环同比变化：应能够灵活选定任意时间范围进行数据分析，时间维度需涵盖日、周、月、季度及年等多个维度，并且支持同时选取多个不同时间段，以便进行精准的环比与同比对比分析。环比与同比的变化分析需全面覆盖所有核心业务数据指标，确保分析的全面性和深度。为了满足多样化的数据展示需求和准确捕捉数据变化趋势，系统应提供丰富的图表类型供用户根据实际需求灵活选择；

- 乘客行为分析：结合乘客出行数据，分析乘客出行习惯、偏好；需要具体指出要分析哪些指标

- 数据可视化与报告生成：利用图表、热力图等可视化工具，直观展示客流分析的结果和趋势，根据这些结果，生成详细的客流分析报告，包括数据表格、图表、结论和建议等，支持导出。客流分析报告的格式需要详细调研

- 客流预测预警功能：

- 客流量预测：客流量预测功能应清晰界定预测范围，明确区分是提供全线所有车站的综合预测，还是针对单个车站的详细预测。同时，在指定的日期段内，为全线及每一个单独车站提供逐日的进出站客流量预测数据，预测结果应能够实时更新；

- 断面客流预测：断面客流量预测不仅应关注某两个特定车站之间的断面客流情况，系统应能够预测全天中的最大断面客流，预测结果中应包含最大断面客流的方向信息（上行或下行）、具体区间，以及具体的人数，预测结果应能够实时更新；

- 分时段进出：分时段客流预测应以小时为单位，覆盖运营期间，预测范围需包括全线所有车站，以及整体线路的分时段进出站客流量，预测结果应以图表形式展示，应具备实时调整预测结果的能力；

- 天气影响分析：系统需集成天气数据接口，实时获取并更新天气类型（如晴天、雨天、大风、高温、低温等）及天气预警信息。增加综合分析，能够利用历史天气数据与客流数据，分析不同天气类型对客流量的具体影响，并预测不同天气条件下的客流变化趋势；晴天、雨天、大风、高温、低温非量化数据，需要指出天气数据指标如何判断是晴天、雨天、大风、高温、低温

- 特殊事件影响分析：考虑特殊事件（如节假日、大型演唱会等）对客流模式的显著影响，系统应能识别并整合这些事件信息，调整预测模型以反映事件期间的客流变化。提供用户自定义特殊事件功能，允许用户根据实际需要添加或修改特殊事件信息，以便更灵活地调整预测模型，详细展示特殊事件对客流的具体影响程度及预测结果的变化，考虑天气与特殊事件的联合影响，建立复合影响模型，提高预测的准确性；需要调研并建立特殊事件的识别模型

- 预测模型的灵活性和可视化：提供多种预测模型选择，包括但不限于时间序列模型、机器学习模型、混合模型等，提供用户界面，在用户界面中集成模型对比工具，用户可以直观比较不同模型在相同数据集上的预测效果，以便选择最优模型。增强预测结果的可视化展示，提供丰富的图表形式（如热力图、时序图、柱状图等），帮助用户快速识别客流趋势和异常点。开发模型训练与优化工具，允许用户基于历史数据对模型进行训练和参数调整，以提高预测准确性，提供模型保存与加载功能，方便用户在不同预测任务中复用已训练好的模型；

- 实时数据的动态校正功能：系统需具备实时客流数据接入能力，能够实时获取并处理当日进出站数据，设计动态校正，能够基于实时数据对预测结果进行即时调整，以提高预测的准确性和时效性，在用户界面中展示校正后的预测结果，并与原始预测结果进行对比，帮助了解校正效果。开发实时数据监控与报警功能，当实时数据与预测数据出现显著偏差时，系统自动提醒用户关注数据偏差；

- 高峰期客流优化建议：系统应基于预测结果，自动识别高峰期客流情况，并提供针对性的运营优化建议（如调整列车运行间隔、增加临时班次、优化站点布局、引导乘客分流等），在用户界面中展示优化建议的详细方案及预期效果，帮助做出决策；